MC-A50F接线图

接口针脚定义

| 代号 | 接口功能 | 序号 | 针脚定义 | 针脚功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 8芯网络&电源接口 | 1 | DC 12V+ | DC 12V输入 |
|  |  | 2 | GND | 地 |
|  |  | 3 | RJ45_6 | 网络接收差分信号RJ6 |
|  |  | 4 | RJ45_3 | 网络接收差分信号RJ3 |
|  |  | 5 | RJ45_2 | 网络发送差分信号RJ2 |
|  |  | 6 | RJ45_1 | 网络发送差分信号RJ1 |
|  |  | 7 | Reset | 复位 |
|  |  | 8 | LED+ | 网络状态指示灯正 |
| D2 | 2芯主MIC | 1 | MIC+ | 咪头 |
|  |  | 2 | MIC- |  |
| D3 | 喇叭输出 | 1 | SPK+ | 喇叭输出_8Ω2W |
|  |  | 2 | SPK- |  |
| D4 | 灯光控制 | 1 | CDSIN | 硬光敏 |
|  |  | 2 | GND | 地 |
|  |  | 3 | PWM1 | 红外 |
|  |  | 4 | PWN0 | 暖光/白光 |
| D5 | IR-CUT接口 | 1 | IR-CUT控制信号 | 输出 |
|  |  | 2 | IR-CUT控制信号 | 输出 |
| D6 | USB接口 | 1 | GND | 地 |
|  |  | 2 | USB-DP |  |
|  |  | 3 | USB-DM |  |
|  |  | 4 | 12V+ | 12V输出 |
| D7 | MCU-TX | 1 | TX | 云台TX |
|  |  | 2 | 空 | 空 |
| D8 | TF扩展接口 | 1 | 12pin | 扩展存储 |
| D9 | AF 镜头接口 | 1 | FA- | 蓝 |
|  |  | 2 | FA+ | 黑 |
|  |  | 3 | ZA- | 绿 |
|  |  | 4 | ZA+ | 橙 |
|  |  | 5 | ZB+ | 黄 |
|  |  | 6 | ZB- | 紫 |
|  |  | 7 | FB+ | 红 |
|  |  | 8 | FB- | 白 |