产品简介

安佳威视MN3120C是公司最新研发推出的一款20路单盘位网络高清录像机，采用标准的H.264/H.265编解码算法、嵌入式Linux操作系统，实现对IPC的集中管理、集中预览、集中录像、录像回放、设备管理、远程设置IPC、智能分析等多种实用功能。

功能特点

·嵌入式Linux实时操作系统，实现对IPC的集中管理、集中预览、集中录像、报警等多种实用功能；

·支持H.265视频编码码流，支持H.265、H.264设备混合接入；

·支持ONVIF协议，确保网络视频监控产品的互连互通；

·支持G.711U、G.711A音频压缩，实现视频录像的实时监听；

·支持一键添加，自动修改摄像机IP地址添加；

·支持日志、录像、等信息的查询及备份；

·支持AC18Pro国内、VideoLink海外云服务，支持手机，平板电脑等移动设备的远程监控；

·支持VGA和HDMI接口同时输出视频信号（同源），VGA最高1080P输出；HDMI最高4K输出；

·最大支持12MP像素高清网络视频的预览、存储与回放；

·支持1个SATA接口；

·支持HDMI与AUX（3.5mm）音频输出；

·支持1路12MP/8MP/4路4MP同时预览、同时回放；

·硬盘兼容性全面提升，最大14T硬盘接入；

技术参数

| 产品型号 | MN3120C |  |
| --- | --- | --- |
| 视音频输入 | 视频输入 | 20路 |
|  | 接入带宽 | 80M |
| 视音频输出 | HDMI输出 | 1路，分辨率：3840×2160、2560×1440、1920×1080、1440×900、1280×1024、1280×720、1024×768 |
|  | VGA输出 | 1路，分辨率：1920×1080、1440×900、1280×1024、1280×720、1024×768 |
|  | 音频输出 | 2路，HDMI/AUX接口（3.5mm） |
| 视音频编解参数 | 录像分辨率 | 8路12MP/8MP、16路5MP、20路4MP/3MP/1080P/720P |
|  | 同步回放 | 即时回放、常规回放、智能回放 |
|  | 同步回放 | 1路12MP/8MP/4路4MP |
| 录像管理 | 备份模式 | 常规备份、录像剪辑备份 |
| 硬盘驱动器 | 类型 | 1个SATA接口 |
|  | 最大容量 | 最大支持14TB的硬盘 |
| 外部接口 | 语音输出 | 1个HDMI、AUX（3.5mm） |
|  | 网络接口 | 1个RJ45 10M/100M自适应以太网 |
|  | USB接口 | 2个USB2.0 |
| 网络管理 | 网络协议 | 支持TCP/IP,IPv4,DHCP,NTP,RTSP,ONVIF,P2P等网络协议 |
| 其他 | 电源 | DC12V 2A（外接适配器） |
|  | 功耗（不含硬盘） | ≤3W |
|  | 工作温度 | -10℃～＋55℃ |
|  | 工作湿度 | 10%～90%; |