MY-D20-4G，MY-D21-4G接线图

1

D9：LED1

D8：LED2

D3：垂直电机

D4：SPK接口

D7：MIC

1

D2：水平电机

D1：网络&电源接口

D6：IR-CUT2

D5：IR-CUT1

D10：4G供电+传输

注：白色箭头所指方向即为第一脚

接口针脚定义

| 代号 | 接口功能 | 序号 | 针脚定义 | 针脚功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 8芯网络&电源接口 | 1 | DC 12V+ | DC 12V输入 |
|  |  | 2 | GND | 地 |
|  |  | 3 | RJ45_6 | 网络接收差分信号RJ6 |
|  |  | 4 | RJ45_3 | 网络接收差分信号RJ3 |
|  |  | 5 | RJ45_2 | 网络发送差分信号RJ2 |
|  |  | 6 | RJ45_1 | 网络发送差分信号RJ1 |
|  |  | 7 | RESET | 复位 |
|  |  | 8 | LED+ | 网络状态指示灯正 |
| D2 | 水平电机 | 1 | 红 | 12V电机：正德/海盛 |
|  |  | 2 | 橙 |  |
|  |  | 3 | 黄 |  |
|  |  | 4 | 粉 |  |
|  |  | 5 | 蓝 |  |
| D3 | 垂直电机 | 1 | 红 |  |
|  |  | 2 | 橙 |  |
|  |  | 3 | 黄 |  |
|  |  | 4 | 粉 |  |
|  |  | 5 | 蓝 |  |
| D4 | SPK接口 | 1 | SPK+ | 喇叭+ |
|  |  | 2 | SPK- | 喇叭- |
| D5 | IR-CUT接口1 | 1 | IR-CUT控制信号 | 输出 |
|  |  | 2 | IR-CUT控制信号 | 输出 |
| D6 | IR-CUT接口2 | 1 | IR-CUT控制信号 | 输出 |
|  |  | 2 | IR-CUT控制信号 | 输出 |
| D7 | MIC接口 | 1 | MIC+ | 麦克风+ |
|  |  | 2 | MIC- | 麦克风- |
| D8 | LED2 | 1 | LED- | 灯负极 |
|  |  | 2 | WHITE+ | 白光灯正极 |
|  |  | 3 | IR+ | 红外灯正极 |
| D9 | LED1 | 1 | LED- | 灯负极 |
|  |  | 2 | WHITE+ | 白光灯正极 |
|  |  | 3 | IR+ | 红外灯正极 |
|  |  | 4 | IO_EN | 红蓝警灯 |
| D10 | 4G传输+供电 | 1 | GND | 地 |
|  |  | 2 | USB_DM | 数据- |
|  |  | 3 | USB_DP | 数据+ |
|  |  | 4 | 12V | DC12V |

1

D2：复位接口

D1：4G供电+传输

| D1 | 4G接口 | 1 | GND | 地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | USB_DM | 数据- |
|  |  | 3 | USB_DP | 数据+ |
|  |  | 4 | 12V | DC 12V输入 |
| D2 | 复位接口 | 1 | 空 | 空 |
|  |  | 2 | REST | 复位 |