H.265+ 300万 摇头机 wifi双频模组

功能特点：

1、1/3" 300万CMOS传感器

2、支持三种灯光模式：红外、双光、全彩

3、双频WiFi，2.4GHz+5GHz网络传输更快更稳定

4、H.265+智能编码，减少带宽压力

5、支持云台转动，看守位、云台跟踪

6、一键呼叫手机，双向通话。

7、一键隐私遮挡，隐私遮挡+机械遮挡更安全

8、支持（512GB）Micro SD卡/云存储

9、支持APP远程控制

产品参数：

| 型号 | MY-Y10 |
| --- | --- |
| 主控芯片 | MSC335 |
| 图像传感器 | 1/3" 300万像素 低照度 CMOS |
| 视频处理 | H.265+/H.265/H.264视频编码，支持码流0.1M~1.5Mbps可调； |
| 图像输出 | 主码流：2304×1296，1920×1080，1280×720； |
|  | 子码流： 640×360； |
| 音频接口 | 支持1路MIC输入，1路自带功放输出（8Ω1W）； |
| 音频处理 | G.711编码标准，支持双向语音对讲，支持音视频同步； |
| 网络接口 | 预留扩展1个RJ45以太网接口，10/100M自适应; |
| TF接口 | 1个TF存储接口，最大支持512G； |
| WiFi | 2.4GHz/5GHZ，WiFi标准IEEE 802.11 a/b/g/n；； |
| 复位键接口 | 支持硬件复位； |
| 灯板接口 | 集成双路灯板驱动模块(默认灯板：红外灯板) |
| 可靠性 | 电源、网络全面防雷，符合国家标准GB/T17626.5，国际标准IEC61000-4-5； |
| 业务功能 | 支持OSD，人形检测，人形跟踪，一键呼叫，一键隐私遮挡，语音对讲，声音报警； |
| 网络协议 | 支持TCP/TP,IPv4,DHCP,RTSP,P2P； |
| 手机监控 | 支持手机监控(iOS, Android)支持AC18Pro； |
| 电源 | DC5V电源输入接口，功耗1.25W |
| 工作环境 | -20~65℃ |
| 尺寸 | 38(长) * 50(宽) *15(高)mm(不含镜头) |