SVAC/H.265 网络摄像机模组

功能特点：

- 400万像素CMOS传感器

- 支持 SVAC2.0、H.265 编码；

- 支持 2 种灯光信号控制：PWM 红外、PWM 白光；

- 支持软光敏：全彩模式、红外模式；

- 支持语音对讲、语音播报、自定义语音；

- 支持 GB/T 28181,ONVIF,RTSP,GA/T 1400、联通、电信等平台协议

- 支持字符叠加、图像翻转；

- IP 地址过滤、支持POE 扩展；

- 板载国密安全芯片，支持国密算法

- 内置NPU（神经网络处理器）算力2Tops （INT8）

技术参数：

| 项目 | 详细参数 |
| --- | --- |
| 主控芯片 | VC0728BUNA （BGA封装） |
| 图像传感器 | 1/3”400万像素 CMOS传感器 |
| NPU算力 | 2Tops （INT8） |
| 视频处理 | SVAC2.0、H.265 视频编码，支持码流 0.1M~6Mpbs 可调； 支持帧率 1~30 帧/秒可调； |
| 图像输出 | 主码流：30FPS@(2560×1440,2304×1296，1920×1080，1280×720)； |
|  | 子码流：720×480,D1,VGA,640×360 |
| 音频接口 | 音频线性 1 路输入 2 路输出（1 路有源，1 路 SPK 8Ω2W）； |
| 音频处理 | G.711 编码标准，支持双向语音对讲，支持音视频同步； |
| IR-CUT 接口 | 集成 IR-CUT 切换电路，自动/手动/定时来控制 IRCUT 日夜模式 |
| 网络接口 | 1 个 RJ45 以太网接口，10/100M 自适应; |
| TF 卡接口 | 外拓 TF 卡最大支持（512G） |
| 灯板接口 | PWM 红外、PWM 暖光； |
| IO 接口 | 支持电动变焦和自动聚焦接口，需搭配变焦镜头和变焦控制板以及变焦程序 |
| 可靠性 | 电源、网络全面防雷，符合国家标准 GB/T17626.5，国际标准 IEC61000-4-5 |
| 业务功能 | 支持 OSD，遮挡告警、视频丢失、隐私遮挡支持实时音视频传输； |
| 网络协议 | 支持 HTTP/RTSP/DHCP/NTP/ONVIF/P2P 等网络协议 ,可选 GB28181、RTMP 以及多种NVR 对接协议; |
| 算法（选配） | 越界/人形/人脸检测抓拍/视频结构化算法切换 |
| 数据安全（选配） | 板载国密安全芯片，支持国密算法，符合GB 35114、GM认证需求 |
| 图像传感器（选配） | 标准搭配：400 万像素,1/3" CMOS GC4653 |
| 电源 | DC12V 电源输入接口 150mA |
| 工作环境 | -40~+85℃ |
| 尺寸 | 38*38 定位孔（Sensor 板 38*38+主板 50*50） |

接线定义：

| 代号 | 接口功能 | 序号 | 针脚定义 | 针脚功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 8芯网络&电源接口 | 1 | DC 12V+ | DC 12V输入 |
|  |  | 2 | GND | 地 |
|  |  | 3 | RJ45_6 | 网络接收差分信号RJ6 |
|  |  | 4 | RJ45_3 | 网络接收差分信号RJ3 |
|  |  | 5 | RJ45_2 | 网络发送差分信号RJ2 |
|  |  | 6 | RJ45_1 | 网络发送差分信号RJ1 |
|  |  | 7 | RESET | 复位 |
|  |  | 8 | LED+ | 网络状态指示灯正 |
| D2 | USBA | 1 | GND |  |
|  |  | 2 | 空 |  |
|  |  | 3 | DP |  |
|  |  | 4 | DM |  |
|  |  | 5 | 空 |  |
| D3 | USBB | 1 | DC12V+ | 12V输出 |
|  |  | 2 | DP |  |
|  |  | 3 | DM |  |
|  |  | 4 | GND | 地 |
| D4 | 串口 | 1 | IO-EN(SPK) | SPK的控制接口 |
|  |  | 2 | RX |  |
|  |  | 3 | TX |  |
|  |  | 4 | GND | 地 |
| D5 | LED控制口 | 1 | GND | 地 |
|  |  | 2 | 红外 | PWM接口（红外） |
|  |  | 3 | 白光 | PWM接口（白光） |
| D6 | 音频输入口 | 1 | MIC+ | 麦克风+ |
|  |  | 2 | MIC- | 麦克风- |
| D7 | 音频输入口（预留） | 1 | MIC+ | 麦克风+ |
|  |  | 2 | MIC- | 麦克风- |
| D8 | 音频输出接口 | 1 | AUDIO_OUT | 音频输出 |
|  |  | 2 | AUDIO_GND | 音频地 |
| D9 | SPK接口 | 1 | SPK+ | 喇叭+ |
|  |  | 2 | SPK- | 喇叭- |
| D10 | RTC外接电池接口 | 1 | 3.3V+ | 电池+ |
|  |  | 2 | GND | 电池- |
| D11 | USB烧入控制口 | 1 | IO | 上电前短接--进入USB烧录模式 |
|  |  | 2 | IO |  |
| D12 | 存储接口 | 1~16 |  | 16PIN FPC接口 |
| D13 | IR-CUT接口 | 1 | IR-CUT控制信号 | 输出 |
|  |  | 2 | IR-CUT控制信号 | 输出 |
| D14 | CDS接口 | 1 | CDS_IN | 硬光敏接口（预留） |
|  |  | 2 | GND | 地 |