BLK16E-0235P-AF-39X39-V1_01接口说明表

P2 音频报警接口

P6网络接口

P5镜头控制接口

P4 电源接口

P3 扩展接口

P1 红外接口

| 标注 | 丝印编号 | 针脚编号 | 针脚定义 |  | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | J30 | 1 | 红外输入 |  | 红外输入 |
|  |  | 2 | GND |  | GND |
|  |  | 3 | GPIO0_0 |  | GPIO0_0 |
| P2 | J20 | 1 | AC_OUT |  | 音频输出 |
|  |  | 2 | AC_IN |  | 音频输入 |
|  |  | 3 | GND |  | GND |
|  |  | 4 | ALARM_GPIO |  | 报警输入 |
|  |  | 5 | GND |  | GND |
| P3 | J19 | 1 | SD_CLK |  | SD时钟线 |
|  |  | 2 | SD_CMD |  | SD控制线 |
|  |  | 3 | SD_DATA0 |  | 数据位0 |
|  |  | 4 | SD_DATA1 |  | 数据位1 |
|  |  | 5 | SD_DATA2 |  | 数据位2 |
|  |  | 6 | SD_DATA3 |  | 数据位3 |
|  |  | 7 | ALARM2_GPIO82 |  | 报警输入 |
|  |  | 8 | GND |  | GND |
|  |  | 9 | KEY_SET |  | 复位 |
|  |  | 10 | BAT |  | 电池 |
|  |  | 11 | GND |  | GND |
|  |  | 12 | ALARM_OUT |  | 报警输出 |
|  |  | 13 | USB_DM |  | USB数据口 |
|  |  | 14 | USB_DP |  | USB数据口 |
|  |  | 15 | +5V |  | 5V输入 |
|  |  | 16 | USB_CONTROL |  | USB控制 |
| P4 | J1 | 1 | 12V输入 |  | 12V输入 |
|  |  | 2 | GND |  | GND |
|  |  | 3 | RXD1 | UART1 | TTL串口，采用云台(原来的485接口)协议,如PELCOD,PELCOP等。 |
|  |  | 4 | TXD1 |  |  |
|  |  | 5 | RXD0 | UART0 | TTL串口，采用VISCA协议,115200波特率,命令详见后面的命令列表, |
|  |  | 6 | TXD0 |  |  |
| P6 |  | 1 | ETHRX- |  | 以太网接收端负极 |
|  |  | 2 | ETHRX+ |  | 以太网接收端正极 |
|  |  | 3 | ETHTX- |  | 以太网发送端负极 |
|  |  | 4 | ETHTX+ |  | 以太网发送端正极 |