BLK16E-0235P-38X38-B V1.01接口说明表

P1 电源网络接口

P7 扩展接口

P2 红外接口

P6 音频报警接口

P3 IRcut接口

| 标注 | 丝印编号 | 针脚编号 | 针脚定义 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | J3 | 1 | LED/PHY_AD0 | 网络灯 |
|  |  | 2 | LED/PHY_AD1 | 网络灯 |
|  |  | 3 | ETHTX+ | 网口数据发送 |
|  |  | 4 | ETHTX- | 网口数据发送 |
|  |  | 5 | ETHRX+ | 网口数据接收 |
|  |  | 6 | ETHRX- | 网口数据接收 |
|  |  | 7 | GND | GND |
|  |  | 8 | 12V输入 | 12V输入 |
| P2 | J4 | 1 | 红外输入 | 红外输入 |
|  |  | 2 | GND | GND |
|  |  | 3 | +3.3V | 3.3V输出 |
| P3 | J5 | 1 | BOUT | IRcut驱动输出 |
|  |  | 2 | AOUT | IRcut驱动输出 |
| P5 | J2 | 1 | UART_RX | 串口接收 |
|  |  | 2 | UART_TX | 串口发送 |
|  |  | 3 | GND | GND |
| P6 | J3 | 1 | AC_OUT | 音频输出 |
|  |  | 2 | AC_IN | 音频输入 |
|  |  | 3 | GND | GND |
|  |  | 4 | ALARM_GPIO | 报警输入 |
|  |  | 5 | GND | GND |
| P7 | J19 | 1 | SD_CLK | SD时钟线 |
|  |  | 2 | SD_CMD | SD控制线 |
|  |  | 3 | SD_DATA0 | 数据位0 |
|  |  | 4 | SD_DATA1 | 数据位1 |
|  |  | 5 | SD_DATA2 | 数据位2 |
|  |  | 6 | SD_DATA3 | 数据位3 |
|  |  | 7 | ALARM2_GPIO82 | 报警输入 |
|  |  | 8 | GND | GND |
|  |  | 9 | KEY_SET | 复位 |
|  |  | 10 | BAT | 电池 |
|  |  | 11 | GND | GND |
|  |  | 12 | ALARM_OUT | 报警输出 |
|  |  | 13 | USB_DM | USB数据口 |
|  |  | 14 | USB_DP | USB数据口 |
|  |  | 15 | +5V | 5V输入 |
|  |  | 16 | USB_CONTROL | USB控制 |