BLK16E-S2-38X38-IM-B-V1_01 Interface Description

| sign | Socket | Specific No | Interface Description |
| --- | --- | --- | --- |
|  | J20 | 1 | ETHRX- |
|  |  | 2 | ETHRX+ |
|  |  | 3 | LED/PHY_AD1 |
|  |  | 4 | ETHTX- |
|  |  | 5 | ETHTX+ |
|  |  | 6 | LED/PHY_AD0 |
|  | J4 | 1 | interface |
|  |  | 2 | GND |
|  |  | 3 | +5V |
|  | J5 | 1 | BOUT |
|  |  | 2 | AOUT |
|  | J21 | 1 | NC |
|  |  | 2 | NC |
|  |  | 3 | GND |
|  |  | 4 | 12V |
|  | J2 | 1 | UART_RX |
|  |  | 2 | UART_TX |
|  |  | 3 | GND |
|  | J3 | 1 | AC_OUT |
|  |  | 2 | AC_IN |
|  |  | 3 | GND |
|  |  | 4 | ALARM_GPIO |
|  |  | 5 | GND |
|  | J19 | 1 | SD_CLK |
|  |  | 2 | SD_CMD |
|  |  | 3 | SD_DATA0 |
|  |  | 4 | SD_DATA1 |
|  |  | 5 | SD_DATA2 |
|  |  | 6 | SD_DATA3 |
|  |  | 7 | ALARM2_GPIO82 |
|  |  | 8 | GND |
|  |  | 9 | KEY_SET |
|  |  | 10 | BAT |
|  |  | 11 | GND |
|  |  | 12 | ALARM_OUT |
|  |  | 13 | USB_DM |
|  |  | 14 | USB_DP |
|  |  | 15 | +5V |
|  |  | 16 | USB_CONTROL |
|  | J9 | 1 | MIPI_D3P/VI_DAT0 |
|  |  | 2 | MIPI_D1M/VI_DAT1 |
|  |  | 3 | MIPI_D1P/VI_DAT2 |
|  |  | 4 | MIPI_CKM/VI_DAT3 |
|  |  | 5 | MIPI_CKP/VI_DAT4 |
|  |  | 6 | MIPI_D0M/VI_DAT5 |
|  |  | 7 | MIPI_D0P/VI_DAT6 |
|  |  | 8 | MIPI_D2M/VI_DAT7 |
|  |  | 9 | MIPI_D2P/VI_DAT8 |
|  |  | 10 | VI_DAT9 |
|  |  | 11 | VI_DAT10 |
|  |  | 12 | VI_DAT11 |
|  |  | 13 | GND |
|  |  | 14 | GND |
|  |  | 15 | MIPI_D3M/VI_CLK |
|  |  | 16 | SENSOR_CLK |
|  |  | 17 | VI_HS |
|  |  | 18 | VI_VS |
|  |  | 19 | SPI0_SCLK/I2C0_SCL |
|  |  | 20 | SPI0_MOSI/I2C0_SDA |
|  |  | 21 | +3.3V |
|  |  | 22 | GND |
|  |  | 23 | VDDIO |
|  |  | 24 | +5V |