BLK16CV3-S2-IM-38X38-B-V1_02接口说明

P7 扩展板接口

P2 红外同步信号接口

P3 IRcut接口

P6音频报警接口

P4 电源接口

P1 网络接口

| 标注 | 丝印编号 | 针脚编号 | 针脚定义 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | J3 | 1 | ETHRX- | 网口数据接收 |
|  |  | 2 | ETHRX+ | 网口数据接收 |
|  |  | 3 | LED/PHY_AD3 | 网络灯 |
|  |  | 4 | ETHTX- | 网口数据发送 |
|  |  | 5 | ETHTX+ | 网口数据发送 |
|  |  | 6 | LED/PHY_AD0 | 网络灯 |
| P2 | J2 | 1 | 红外输入 | 红外输入 |
|  |  | 2 | GND | GND |
|  |  | 3 | +5V | 5V输出 |
| P3 | J4 | 1 | BOUT | IRcut驱动输出 |
|  |  | 2 | AOUT | IRcut驱动输出 |
| P4 | J7 | 1 | NC | 悬空 |
|  |  | 2 | NC | 悬空 |
|  |  | 3 | GND | GND |
|  |  | 4 | 12V | 12V输入 |
| P5 | J1 | 1 | UART_RX | 串口接收 |
|  |  | 2 | UART_TX | 串口发送 |
|  |  | 3 | GND | GND |
| P6 | J6 | 1 | AC_OUT | 音频输出 |
|  |  | 2 | MIC_P | 音频输入 |
|  |  | 3 | GND | GND |
|  |  | 4 | ALARM_IN | 报警输入/功放使能 |
|  |  | 5 | GND | GND |
| P7 | J19 | 1 | SD_CLK | SD时钟 |
|  |  | 2 | SD_CMD | SD指令线 |
|  |  | 3 | SD_DATA0 | SD数据 |
|  |  | 4 | SD_DATA1 | SD数据 |
|  |  | 5 | SD_DATA2 | SD数据 |
|  |  | 6 | SD_DATA3 | SD数据 |
|  |  | 7 | LED_CTRL | 灯板LED控制IO |
|  |  | 8 | GND | GND |
|  |  | 9 | Key-set | 按键控制IO |
|  |  | 10 | BAT | 外部RTC电池输入 |
|  |  | 11 | GND | GND |
|  |  | 12 | ALARM_OUT | 报警输出 |
|  |  | 13 | USB_DM | USB数据 |
|  |  | 14 | USB_DP | USB数据 |
|  |  | 15 | +5V | +5V |
|  |  | 16 | USB_CONTRL | USB_CONTL控制 |