CN1  1 2

CN2   1 2 3

AHD-XM350-0239-32X32-V2_02接口说明

J1  3 2 1

J3   4 3 2 1

J2

4

3

2

1

、

详细定义

| 位号 |  | 接口详细编号 |  | 接口定义 | 实现功能 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CN2 |  | 1 |  | CVBS | Video Out |  |
|  |  | 2 |  | GND | 地 |  |
|  |  | 3 |  | 12V | 12V电源输入 |  |
| CN1 |  | 1 |  | IRCUTA | IRCUT接口 |  |
|  |  | 2 |  | IRCUTB |  |  |
| J1 |  | 1 |  | ADC1VIN | Red_CTRL |  |
|  |  | 2 |  | GND | 地 |  |
|  |  | 3 |  | NC | 空闲 |  |
| J2 |  | 1 |  | ALARM_IN1 | 报警输入 |  |
|  |  | 2 |  | GND | 地 |  |
|  |  | 3 |  | 3.3V | 3.3V电源输入 |  |
|  |  | 4 |  | GND | 地 |  |
| J3 | 1 |  | GND |  |  | 地 |
|  | 2 |  | CVI |  |  | 制式切换 |
|  | 3 |  | MODE_N-P |  |  | N-P制式切换 |
|  | 4 |  | TVI |  |  | 制式切换 |